建 设 项 目 竣 工 环 保

验 收 监 测 报 告

LHEP-YS-2019-11-004

项目名称：聊城市秀天然农业科技有限公司新建年加工5吨

法国百合茶项目（一期）

建设单位：聊城市秀天然农业科技有限公司

山东聊和环保科技有限公司

2019年12月

承担单位：山东聊和环保科技有限公司

技术负责人：高伟

质量负责人：张磊

报告编写人：

报告审核人：

授权签字人：

建设单位：           （盖章）好编制单位：          （盖章）

电话：                        电话：0635-8316388

传真：                        传真：

邮编：                        邮编：252000

目录

表1 项目简介及验收监测依据	1

表2 项目概况	2

表3 主要污染源及其环保设施建设、排放情况	7

表4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	8

表5 验收监测质量保证及质量控制	10

表6 验收监测内容及结果	14

表7 环境管理内容	19

表8 验收监测结论及建议	21

附件：

1、聊城市秀天然农业科技有限公司新建年加工5吨法国百合茶项目（一期）验收监测委托函

2、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

3、聊城市环境保护局东昌府分局《关于聊城市秀天然农业科技有限公司新建年加工5吨法国百合茶项目环境影响报告表的批复》（2019.5.17）

4、《聊城市秀天然农业科技有限公司环保管理制度》

5、聊城市秀天然农业科技有限公司生产负荷证明

# 表1 项目简介及验收监测依据

| 建设项目名称 | 聊城市秀天然农业科技有限公司新建年加工5吨法国百合茶项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 聊城市秀天然农业科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建☑改扩建□技改□迁建□ |  |  |  |  |
| 建设地点 | 山东聊城嘉明经济开发区原聊城市第一职业中专西邻 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 法国百合茶 |  |  |  |  |
| 一期设计生产能力 | 年加工3吨法国百合茶 |  |  |  |  |
| 一期实际生产能力 | 年加工3吨法国百合茶 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2019年3月 | 开工建设时间 | 2019年7月 |  |  |
| 投产时间 | 2019年10月 | 验收现场监测时间 | 2019.12.5-2019.12.6 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 聊城市环境保护局东昌府分局 | 环评报告表 编制单位 | 青岛洁瑞环保技术服务 有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 150万元 | 环保投资概算 | 2.5万元 | 比例 | 1.67% |
| 一期实际总投资 | 100万元 | 环保投资 | 2.5万元 |  | 2.5% |
| 验收监测依据 | 1、国务院令（2017）年第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（2017.10）； 2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）； 3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）； 4、青岛洁瑞环保技术服务有限公司编制的《聊城市秀天然农业科技有限公司新建年加工5吨法国百合茶项目环境影响报告表》(2019.3)； 5、聊城市环境保护局东昌府分局聊东环审[2019]71号《关于聊城市秀天然农业科技有限公司新建年加工5吨法国百合茶项目环境影响报告表的批复》（2019.5.17）； 6、聊城市秀天然农业科技有限公司新建年加工5吨法国百合茶项目（一期）验收监测委托函； 7、《聊城市秀天然农业科技有限公司新建年加工5吨法国百合茶项目环境保护验收监测方案》； 8、实际建设情况。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1、项目无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2要求。 2、废水排放执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准。 3、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场的污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单标准（环保部公告2013年第36号）。 |  |  |  |  |

# 表2 项目概况

2.1工程建设内容 2.1.1前言 聊城市秀天然农业科技有限公司，法定代表人魏建国，公司位于山东聊城嘉明经济开发区原聊城市第一职业中专西邻。项目设计总投资150万元，租赁现有车间建设新建年加工5吨法国百合茶项目。本次验收为一期，投资100万元，生产规模为年加工3吨法国百合茶。 2.1.2项目进度 2019年3月聊城市秀天然农业科技有限公司委托青岛洁瑞环保技术服务有限公司编制了《聊城市秀天然农业科技有限公司新建年加工5吨法国百合茶项目环境影响报告表》，2019年5月17日聊城市环境保护局东昌府分局以聊东环审[2019]71号对其进行了审批。2019年11月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2019年12月05日-06日对该企业进行了验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。 2.1.3项目建设内容 本项目占地面积534平方米，设置办公室、原料库、加工区和成品库等。本项目组成见表2-1。 表2-1 本项目组成一览表 序号; 项目组成; 建设内容. 1; 主体 工程; 原料库; 1处，位于生产车间西部，占地面积约30m2。. 前处理间; 1处，位于生产车间中部，占地面积约30m2。. 杀青间; 1处，位于生产车间中部，占地面积约80m2。. 揉捻干燥间; 1处，位于生产车间东部，占地面积约60m2。. 包材库; 1处，位于生产车间东北部，占地面积约20m2。. 内包间; 1处，位于生产车间北部，占地面积约40m2。. 外包间; 1处，位于生产车间北部，占地面积约20m2。. 2; 辅助 工程; 保鲜库; 1座，位于生产车间以南，占地面积40m2。. 办公室; 2处，位于生产车间北部，占地面积约40m2。. 化验室; 1处，位于生产车间南部，占地面积约20m2。. 品茶室; 1处，位于生产车间南部，占地面积约20m2。. 成品库; 1处，位于生产车间西北部，占地面积约20m2。. 更衣室; 1处，位于生产车间西北部，占地面积约20m2。. 3; 公用 工程; 供水; 由当地供水管网系统提供。. 供电; 由当地供电系统提供，年用电量2万kW·h。. 4; 环保 工程; 废气; 拟建车间通风系统，加强设备及车间管理。. 废水; 生活污水进入厂区化粪池，定期清掏用于肥田，不外排。 项目清洗废水经沉淀池预处理后，用于灌溉农田、果园及茶园。. 噪声; 选用低噪声设备，加装基础减振，隔声等措施。. 固废; 生活垃圾; 当地环卫部门统一处理. 一般工业固体废物; 当地环卫部门统一处理. 2.1.4项目地理位置及总平面布置 本项目位于山东聊城嘉明经济开发区原聊城市第一职业中专西邻。项目地理位置见图2-1。具体平面布置图见图2-2。 图2-1地理位置图 图2-2平面布置图 2.1.5主要生产设备 主要生产设备见表2-2。 表2-2 生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 环评数量（台）; 一期实际数量（台）. 1; 数字变频切菜机; HX-80; 2; 1. 2; 烘干机; STJ-I-405; 4; 4. 3; 蔬菜粉碎机; YE2-100L-2; 1; 1. 4; 茶叶杀青机（炒茶机）; YF-6CST-100; 4; 2. 5; 合计; 11; 8. 2.1.6产品方案及原辅材料消耗情况 本项目一期产品方案为年加工3吨法国百合茶。产品方案见表2-3，主要原辅材料消耗见表2-4。 表2-3产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 环评设计规模; 一期实际规模. 1; 法国百合茶; 吨; 5; 3. 表2-4主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 材料名称; 单位; 环评年耗量; 一期年耗量. 1; 法国百合茶; 吨; 50; 30. 2; 水; 吨; 180; 108. 3; 电; 万kWh; 2; 1.2. 4; 液化石油气; 吨; 0.8; 0.48. 2.1.7公用工程 （1）供电 项目用电由当地电网供电，一期年用电量1.2万kWh，电力供应有保障。 （2）供水 项目用水主要为工作人员生活用水和百合茶的清洗用水，用水由当地供水管网提供，供水有保障。 （3）排水 项目生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运堆肥，不外排。清洗废水经沉淀池预处理后用于灌溉项目西侧的农田、茶园和果园。本项目一期水平衡图见图2-3。 图2-3 本项目一期水平衡图（m3/a） 2.1.8劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，年工作日200天，实行白班8小时工作制。 2.2主要生产工艺流程及产污环节 2.2.1主要生产工艺流程 检选：原料经采摘后进行检选，去除在采摘过程中及运输过程中的残次品或者带有的落叶残枝。 清洗：将检选后的百合花放入定制的不锈钢清洗槽中进行清洗，以去除表面灰尘和泥土。 粗碎：清洗后的百合通过切菜机设备进行简单粗碎，经粗碎后的百合全部收集进入下一步生产工序。 低温烘干：利用少量液化石油气加热空气，利用温热的空气在烘干机中进行烘干，温度为50℃左右。 静置发酵：将烘干后的百合茶静置，设备通过自带装置进行控温和点火以保证产品的质量。 炒制烘培：在炒茶机内将百合茶进行炒制，已得到不同口味茶香的产品。 充填：炒制后的百合茶进行装袋充填。 法国百合茶生产工艺流程及产污环节图如下图2-4。 图2-4 法国百合茶生产工艺流程及产污环节图 2.2.2产污环节 - 废气 - 本项目在低温烘干和炒制烘培过程中会使用少量的液化石油气，此过程会有少量的此过程会有少量的SO2、NOX、烟尘产生。 - 废水 - 本项目主要用水为清洗用水和员工办公、生活污水。生活废水经化粪池处理后，定期清掏外运作为农肥，不外排。清洗废水经沉淀池预处理后用于灌溉项目西侧的农田、茶园和果园。 - 噪声 - 本项目噪声源主要为烘干机和炒茶机等设备运行时产生的噪声。 - 固废 - 本项目固废包括检选工序中产生的不合格产品原料及职工生活垃圾。

# 表3 主要污染源及其环保设施建设、排放情况

3.1废水 本项目废水为生活废水及清洗废水。生活废水经化粪池处理后，定期清掏外运作为农肥，不外排。清洗废水经沉淀池预处理后用于灌溉项目西侧的农田、茶园和果园。 3.2废气 本项目在低温烘干和炒制烘培过程中会使用少量的液化石油气，此过程会有少量的SO2、NOX、烟尘产生，经车间通风后无组织排放。 3.3噪声 本项目噪声源主要为烘干机和炒茶机等设备运行时产生的噪声，通过选用低噪音设备，在生产运转时期对其进行检查，保证设备正常运转，并采取基础减振、厂房隔声等措施，降低对外环境的影响。 3.4固体废物 本项目固废包括检选工序中产生的不合格产品原料及职工生活垃圾，由环卫部门定期清运。 3.5项目变动情况 通过现场调查，对照环评报告及审批意见，实际数字变频切菜机比环评设计数量少一台，茶叶杀青机（炒茶机）比环评设计数量少两台，项目分期验收，本次验收为一期，未影响综合产能。生产性质、生产规模、生产地点、生产工艺及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

# 表4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1建设项目环境影响报告表主要结论 # 4.2审批部门审批决定 # 4.2.1废水 项目生产过程中充分注意地下水污染防护措施的落实，防止地下水污染。生活污水经化粪池预处理后定期清掏，不得外排；生产清洗废水经沉淀池预处理后用于灌溉项目西侧茶园和果园。 # 4.2.2废气 项目废气妥善处理。项目生产中的废气为液化石油气产生的SO2、NOX和烟尘，充分燃烧后，无组织排放，排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值。 # 4.2.3噪声 # 项目噪声源主要为设备运转产生的机械噪声。采取加强绿化，合理布置设备，车间隔声及距离衰减等措施，噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 # 4.2.4固废 固体废弃物实施分类管理和妥善处理处置工作。生活垃圾、不合格原料由环卫部门定期清运。 4.2.5卫生防护距离 你单位须报告当地政府加强项目周边防护距离范围内用地的控制，不得规划新建住宅、学校、医院等敏感目标。 4.2.6总量控制 根据报告表结论及污染物总量确认书，项目占用总量控制指标为SO2 0.136kg/a、NOx 0.637kg/a。

# 表5 验收监测质量保证及质量控制

5.1验收监测期间生产工况记录 5.1.1目的和范围 为了准确、全面地反映聊城市秀天然农业科技有限公司新建年加工5吨法国百合茶项目（一期）的环境质量现状，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，本次验收监测在严格执行国家相关要求及监测规范规定的前提下，通过对该工程主要污染源及污染物的分析，确定本次验收监测的范围主要是废气、废水及厂界噪声。 # 5.1.2工况监测情况 工况监测情况详见表5-1。 表5-1 验收期间工况情况 工况分析：验收监测期间，项目生产工况稳定，生产负荷均在90%以上,符合国家相关验收标准：验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。 监测时间; 产品类型; 设计能力（t/d）; 实际能力（t/d）; 生产负荷（%）. 2019.12.05; 法国百合茶; 0.015; 0.0139; 93. 2019.12.06; 0.015; 0.0144; 96. 注：设计能力=3t/200d=0.015t/d。. 5.2废气质量保证和质量控制 5.2.1质量控制措施 废气监测质量保证按照原国家环保总局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求与规定进行全过程质量控制。 验收监测中及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足有关要求；合理布设监测点位，确保各监测点位布设的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据严格实行复核审核制度。 采样仪器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在监测时确保其采样流量。被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30%～70%之间。 表5-2 质控依据及质控措施方法一览表 项目类别; 质控标准名称; 质控标准号. 废气; 大气污染物无组织排放监测技术导则; HJ/T 55-2000. 采样质控措施：监测、计量设备强检合格；人员持证上岗。. 5.2.2废气监测所用仪器及采样流量校准情况 表5-3 废气监测所用仪器列表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 检定日期; 检定有效期. 空气智能TSP综合采样器; 崂应2050; LH-074; 2019.04.04; 1年. LH-075; 2019.04.04; 1年. LH-076; 2019.04.04; 1年. LH-077; 2019.04.04; 1年. 恒温恒湿箱; BSC-150; LH-059; 2019.04.04; 1年. 十万分之一天平; AUW120D; LH-113; 2019.12.03; 1年. 恒温恒湿箱; WS150III; LH-039; 2019.04.04; 1年. 表5-4 大气采样器中流量孔口流量校准记录表 校准日期; 仪器编号; 表观流量（L/min）; 校准流量（L/min）; 是否合格. 2019.12.5; LH-074; 100; 99.89; 合格. LH-075; 100; 99.92. LH-076; 100; 99.85. LH-077; 100; 99.84. 2019.12.6; LH-074; 100; 99.87. LH-075; 100; 99.92. LH-076; 100; 99.86. LH-077; 100; 99.85. 表5-5 空气（废气）采样器流量校准记录表 校准日期; 仪器编号; 表观流量（L/min）; 校准流量（L/min）; 备注; 是否合格. 2019.12.5; LH-074; 0.5; 0.4953; A路; 合格. 0.5; 0.4950; B路. LH-075; 0.5; 0.4941; A路. 0.5; 0.4956; B路. LH-076; 0.5; 0.4961; A路. 0.5; 0.4955; B路. LH-077; 0.5; 0.4943; A路. 0.5; 0.4938; B路. 2019.12.6; LH-074; 0.5; 0.4953; A路. 0.5; 0.4953; B路. LH-075; 0.5; 0.4937; A路. 0.5; 0.4943; B路. LH-076; 0.5; 0.4947; A路. 0.5; 0.4944; B路. LH-077; 0.5; 0.4933; A路. 0.5; 0.4953; B路. 5.2.3无组织废气监测所用仪器列表及监测期间气象参数 表5-6 无组织废气监测所用仪器列表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 检定日期; 检定有效期. 轻便三杯风向风速表; FYF-1型; LH-102; 2019.08.06; 1年. 空盒气压表; DYM3型; LH-103; 2019.07.30; 1年. 表5-7 无组织废气监测期间气象参数 日期; 风向; 气温（℃）; 风速（m/s）; 气压（kpa）; 低云量/总云量. 2019.12.05; 08:58; NE; 4.1; 1.6; 102.3; 2/3. 10:54; NE; 5.7; 1.5; 102.2; 1/3. 13:50; NE; 8.7; 1.6; 102.2; 2/3. 15:56; NE; 6.3; 1.6; 102.2; 2/3. 2019.12.06; 08:54; SE; 2.8; 1.7; 102.8; 4/6. 10:57; SE; 3.6; 1.7; 102.8; 5/7. 13:52; SE; 6.1; 1.6; 102.7; 4/7. 15:57; SE; 4.5; 1.7; 102.7; 4/6. 5.3废水质量保证和质量控制 表5-8 质控依据及质控措施方法一览表 项目类别; 质控标准名称; 质控标准号. 废水; 地表水和污水监测技术规范; HJ/T 91-2002. 水质样品的保存和管理技术规定; HJ 493—2009. 采样质控措施：监测、计量设备强检合格；人员持证上岗； 采样人员根据采样方案或要求，选择合适采样容器、采样设备和监测仪器，采样容器洗涤方法按样品成分和监测项目确定，有特殊要求的洗涤方法按特殊要求处理，对现场使用的监测仪器进行功能和校准状态核查，保证使用仪器完好；运输中保证监测仪器不损坏，确保现场仪器正常使用。. - 表5-9 废水监测所用仪器列表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 检定日期; 检定有效期. 便携式pH计; PHB-4型; LH-052; 2019.03.21; 1年. COD恒温加热器; JC-101A; LH-068; /; /. 可见分光光度计; T6新悦; LH-020; 2019.03.21; 1年. 万分之一天平; FA1004; LH-016; 2019.03.21; 1年. 电热鼓风干燥箱; FX101-1; LH-065; 2019.06.25; 1年. 5.4噪声监测方法、质量保证和质量控制 厂界噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。质量保证和质控按照国家环保局《环境监测技术规范》（噪声部分）进行。采样质控措施：监测、计量设备强检合格；人员持证上岗。噪声监测所用仪器见表5-10，噪声仪器校准结果见表5-11。 表5-10 噪声监测所用仪器列表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 检定日期; 检定有效期. 多功能声级计; AWA6228+型; LH-038; 2019.03.29; 1年. 声校准器; AWA6221A; LH-027; 2019.04.02; 1年. 表5-11 噪声仪器校准结果 校准日期; 仪器型号; 校准器具编号; 测量前校准（dB）; 测量后校准（dB）; 校准器标准值（dB）. 2019.12.05（昼1）; LH-038; LH-027; 93.7; 93.7; 94.0. 2019.12.05（昼2）; LH-038; LH-027; 93.7; 93.7; 94.0. 2019.12.06（昼1）; LH-038; LH-027; 93.7; 93.7; 94.0. 2019.12.06（昼2）; LH-038; LH-027; 93.7; 93.7; 94.0.

# 表6 验收监测内容及结果

# 6.1废气监测因子及监测结果评价 6.1.1废气验收监测因子及执行标准 本项目废气监测因子主要是无组织SO2、NOX和烟尘排放执行《大气污染物综合排放标准》表2中相关排放标准限值。废气验收监测内容见表6-1，执行标准限值见表6-2。无组织废气监测点位图见图6-1。 表6-1 废气验收监测内容 监测布点; 监测项目; 监测频次. 厂界上风向1个点位，下风向3个点位; 无组织颗粒物; 4次/天，连续监测2天. 无组织二氧化硫. 无组织氮氧化物. 表6-2 废气执行标准限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 执行标准. 无组织颗粒物; 1.0; ——; （GB16297-1996）. 无组织二氧化硫; 0.4; ——. 无组织氮氧化物; 0.12; ——. 图6-1 无组织废气监测点位图 6.1.2废气监测方法 废气监测分析方法参见表6-3。 表6-3 废气监测分析方法一览表 项目名称; 分析方法; 方法依据; 检出限（mg∕m3）. 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; GB/T 15432-1995; 0.001. 二氧化硫; 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法; HJ 482-2009; 0.007. 氮氧化物; 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法; HJ 479-2009; 0.005. 6.1.3无组织废气监测结果及评价 表6-4 无组织废气监测结果一览表 采样 日期; 监测 项目; 监测 点位; 监测结果（mg/m3）. 1; 2; 3; 4; 最大值. 2019.12.5; 颗粒物; ○1＃; 上风向; 0.198; 0.197; 0.235; 0.255; 0.255. ○2＃; 下风向; 0.343; 0.297; 0.446; 0.387; 0.446. ○3＃; 下风向; 0.400; 0.367; 0.463; 0.447; 0.463. ○4＃; 下风向; 0.417; 0.305; 0.470; 0.431; 0.470. 2019.12.6; ○1＃; 上风向; 0.160; 0.188; 0.168; 0.185; 0.188. ○2＃; 下风向; 0.288; 0.277; 0.277; 0.272; 0.288. ○3＃; 下风向; 0.278; 0.250; 0.282; 0.282; 0.282. ○4＃; 下风向; 0.257; 0.283; 0.275; 0.252; 0.283. 2019.12.5; 二氧化硫; ○1＃; 上风向; 0.023; 0.023; 0.023; 0.022; 0.023. ○2＃; 下风向; 0.024; 0.026; 0.025; 0.023; 0.026. ○3＃; 下风向; 0.025; 0.023; 0.025; 0.025; 0.025. ○4＃; 下风向; 0.024; 0.025; 0.024; 0.024; 0.025. 2019.12.6; ○1＃; 上风向; 0.018; 0.019; 0.019; 0.017; 0.019. ○2＃; 下风向; 0.019; 0.020; 0.021; 0.020; 0.021. ○3＃; 下风向; 0.020; 0.019; 0.020; 0.019; 0.020. ○4＃; 下风向; 0.019; 0.020; 0.020; 0.020; 0.020. 2019.12.5; 氮氧化物; ○1＃; 上风向; 0.095; 0.093; 0.050; 0.059; 0.095. ○2＃; 下风向; 0.092; 0.095; 0.052; 0.062; 0.095. ○3＃; 下风向; 0.104; 0.105; 0.056; 0.064; 0.105. ○4＃; 下风向; 0.099; 0.093; 0.059; 0.070; 0.099. 2019.12.6; ○1＃; 上风向; 0.091; 0.092; 0.088; 0.091; 0.092. ○2＃; 下风向; 0.093; 0.089; 0.095; 0.101; 0.101. ○3＃; 下风向; 0.096; 0.101; 0.099; 0.087; 0.101. ○4＃; 下风向; 0.101; 0.095; 0.090; 0.097; 0.101. 监测结果表明：验收监测期间，无组织颗粒物小时浓度最高为0.470mg/m3，无组织二氧化硫小时浓度最高为0.026mg/m3，无组织氮氧化物小时浓度最高为0.105mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》表2中相关无组织排放限值要求。 # 6.2废水监测因子及监测结果评价 6.2.1废水验收监测执行标准 废水验收监测内容见表6-5，执行标准限值见表6-6。 表6-5 废水验收监测内容 类别; 监测布点; 监测项目; 监测频次. 废水; 污水总排口设一个监测点; pH; 一天4次，监测2天. CODCr. NH3-N. SS. 表6-6 废水执行标准限值 污染物; 最高允许排放浓度; 执行标准. pH; 5.5-8.5; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1. CODCr; 200mg/L. NH3-N; 100mg/L. SS; 100mg/L. 6.2.2废水监测方法 废水监测分析方法参见表6-7。 表6-7 废水监测分析方法一览表 监测项目; 分析方法; 方法依据; 检出限(mg/L). pH值; 水质 pH值的测定 玻璃电极法; GB/T 6920-1986; /. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法; HJ 828-2017; 4. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法; HJ 505-2009; 0.5. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法; GB/T 11901-1989; /. 6.2.3废水监测结果 表6-8 废水监测结果一览表 采样日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果. 1; 2; 3; 4. 2019.12.05; 清洗废水 沉淀池排口; pH值（无量纲）; 6.95; 6.92; 6.87; 6.96. 化学需氧量（mg/L）; 172; 176; 173; 170. 五日生化需氧量（mg/L）; 69.4; 72.4; 71.4; 72.4. 悬浮物（mg/L）; 44; 41; 42; 43. 2019.12.06; pH值（无量纲）; 6.94; 6.96; 7.00; 6.92. 化学需氧量（mg/L）; 162; 166; 161; 160. 五日生化需氧量（mg/L）; 66.4; 64.4; 67.4; 65.4. 悬浮物（mg/L）; 40; 38; 36; 37. 监测结果表明：验收监测期间，废水pH为6.87-7.00，化学需氧量最高排放浓度为176mg/L，五日生化需氧量最高排放浓度为72.4mg/L，悬浮物最高排放浓度为44mg/L，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1相关标准限值。 6.3噪声监测因子及监测结果评价 6.3.1噪声监测内容 噪声监测内容如表6-9所示。噪声监测点位图见图6-2。 表6-9 噪声监测内容 编号; 监测点位; 监测布设位置; 频次. ▲1＃; 东厂界; 均在厂界外1米; 昼间监测2次， 连续监测2天. ▲2＃; 南厂界. ▲3＃; 西厂界. ▲4＃; 北厂界. 图6-2 噪声监测点位图 6.3.2监测分析方法 噪声监测分析方法见表6-10。 表6-10 噪声监测分析方法一览表 项目名称; 标准代号; 标准方法. 噪声; GB 12348-2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》. 6.3.3标准限值 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求，噪声执行标准限值见表6-11。 表6-11 厂界噪声执行标准限值 项目; 执行标准限值. 厂界噪声; 昼间：60（dB）；夜间不生产. 6.3.4噪声监测结果及评价 表6-12 厂界噪声监测结果一览表 监测日期; 监测点位; 监测时段; 噪声值(dB); 主要声源. 气象条件; 天气：晴 风速（m/s）：1.7. 2019.12.05; ▲1＃; 东厂界; 10:09－10:19; 52.8; 工业噪声. ▲2＃; 南厂界; 10:25－10:35; 53.2; 工业噪声. ▲3＃; 西厂界; 10:40－10:50; 53.3; 工业噪声. ▲4＃; 北厂界; 11:08－11:18; 52.5; 工业噪声. ▲1＃; 东厂界; 14:10－14:20; 53.2; 工业噪声. ▲2＃; 南厂界; 14:26－14:36; 51.7; 工业噪声. ▲3＃; 西厂界; 14:41－14:51; 52.7; 工业噪声. ▲4＃; 北厂界; 14:55－15:05; 50.6; 工业噪声. 气象条件; 天气：多云 风速（m/s）：1.8. 2019.12.06; ▲1＃; 东厂界; 09:06－09:16; 53.7; 工业噪声. ▲2＃; 南厂界; 09:23－09:33; 52.7; 工业噪声. ▲3＃; 西厂界; 09:39－09:49; 54.7; 工业噪声. ▲4＃; 北厂界; 09:53－10:03; 51.7; 工业噪声. ▲1＃; 东厂界; 14:11－14:21; 54.1; 工业噪声. ▲2＃; 南厂界; 14:26－14:36; 53.0; 工业噪声. ▲3＃; 西厂界; 14:40－14:50; 52.9; 工业噪声. ▲4＃; 北厂界; 14:56－15:06; 50.4; 工业噪声. 监测结果表明：验收监测期间，监测点位昼间噪声在50.4-54.7(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

# 表7 环境管理内容

7.1环保审批手续 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，2019年3月聊城市秀天然农业科技有限公司委托青岛洁瑞环保技术服务有限公司编制完成了《聊城市秀天然农业科技有限公司新建年加工5吨法国百合茶项目环境影响报告表》，2019年5月17日聊城市环境保护局东昌府分局以聊东环审[2019]71号对其进行了审批。有关档案齐全，环保投资及环保设施基本按环评及环评批复要求实施，符合验收的基本条件。 7.2环境管理制度建立情况 为了认真贯彻《中华人民共和国环境保护法》聊城市秀天然农业科技有限公司制定了《聊城市秀天然农业科技有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。 7.3环境管理机构的设置情况 该公司成立环境保护领导小组。 7.4环保设施建成情况 表7-1环保处理设施一览表 序号; 项目内容; 投资内容; 投资（万元）. 1; 噪音治理; 减振基础、降噪处理; 0.5. 2; 废气治理; 车间通风系统; 1.0. 3; 废水处置; 利用已有化粪池，新建沉淀池; 0.5. 4; 固废处置; 生活垃圾进入城市垃圾清运系统；一般工业固废收集、暂存后集中处置; 0.5. 合计; 2.5. 项目一期总投资; 100. 环保投资占总投资的比例（%）; 2.5%. 7.5环评批复落实情况 表7-2环评批复落实情况 序号; 批复要求; 实际建设情况; 与环评 符合情况. 1; 项目生产过程中充分注意地下水污染防护措施的落实，防止地下水污染。生活污水经化粪池预处理后定期清掏，不得外排；生产清洗废水经沉淀池预处理后用于灌溉项目西侧茶园和果园。; 验收监测期间，废水pH为6.87-7.00，化学需氧量最高排放浓度为176mg/L，五日生化需氧量最高排放浓度为72.4mg/L，悬浮物最高排放浓度为44mg/L，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1相关标准限值。; 已落实. 2; 项目废气妥善处理。项目生产中的废气为液化石油气产生的SO2、NOX和烟尘，充分燃烧后，无组织排放，排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值。; 验收监测期间，无组织颗粒物小时浓度最高为0.470mg/m3，无组织二氧化硫小时浓度最高为0.026mg/m3，无组织氮氧化物小时浓度最高为0.105mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》表2中相关无组织排放限值要求。; 已落实. 3; 项目噪声源主要为设备运转产生的机械噪声。采取加强绿化，合理布置设备，车间隔声及距离衰减等措施，噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。; 验收监测期间，监测点位昼间噪声在50.4-54.7(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。; 已落实. 4; 固体废弃物实施分类管理和妥善处理处置工作。生活垃圾、不合格原料由环卫部门定期清运。; 本项目固废包括检选工序中产生的不合格产品原料及职工生活垃圾，由环卫部门定期清运。; 已落实. 5; 你单位须报告当地政府加强项目周边防护距离范围内用地的控制，不得规划新建住宅、学校、医院等敏感目标。; 本项目卫生防护距离为生产车间外100米范围。根据现场查看，距离本项目最近的敏感目标是位于项目南侧的农场新村，生产车间与居民区最近距离为180米，卫生防护距离内没有敏感目标，从卫生防护距离角度考虑工程的厂址选择是合理的。; 已落实.

# 表8 验收监测结论及建议

8.1验收监测结论 8.1.1工况验收情况 验收监测期间，项目生产工况稳定生产负荷均在90%以上,符合国家相关验收标准：验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。 8.1.2废气监测结论 验收监测期间，无组织颗粒物小时浓度最高为0.470mg/m3，无组织二氧化硫小时浓度最高为0.026mg/m3，无组织氮氧化物小时浓度最高为0.105mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》表2中相关无组织排放限值要求。 8.1.3废水监测结论 验收监测期间，废水pH为6.87-7.00，化学需氧量最高排放浓度为176mg/L，五日生化需氧量最高排放浓度为72.4mg/L，悬浮物最高排放浓度为44mg/L，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1相关标准限值。 8.1.4噪声监测结论 验收监测期间，监测点位昼间噪声在50.4-54.7(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。 8.1.5固废 本项目固废包括检选工序中产生的不合格产品原料及职工生活垃圾，由环卫部门定期清运。 8.2建议 （1）应严格落实环评提出的各项环保措施，确保各类污染物达标排放。 （2）提高全厂职工的环保意识，落实各项环保规章制度，将环境管理纳入到生产管理全过程中去，最大限度的减少环境污染。 （3）严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。在生产过程应维持设备的正常运转，避免设备不正常运转而增加噪声。